Universidad de Costa Rica

Escuela de Física

Laboratorio de Física Aplicada a Farmacia

Plantilla Reporte Semanal

Práctica: Graficación. Parte II

Nombre del estudiante y carné:

._____________________________________________________

._____________________________________________________

Grupo # ________

(Fecha) _______________, __Semestre – 20 __

Objetivos a alcanzar:

- Continuar con los conceptos de graficación utilizando papel logarítmico.

- Reafirmar la técnica de ajuste por mínimos cuadrados.

- Introducir la noción de movimiento periódico.

- Estudiar los efectos que se producen en el movimiento periódico, debido al cambio diversos variables.

Datos

Primero debe montar y probar el equipo como se muestra en la figura. Las tablas para los datos están en una hoja de calculo.

Figura 1. www.vernier.com

Nunca inicie el conteo del periodo en el instante en que se suelta el péndulo, permita que transcurra unas tres o cuatro oscilaciones.

Fotocelda vernier

Fotocelda Smartimer

Periodo en función del ángulo

Primero anote los siguientes datos o valores a mantener constantes para esta parte:

| Masa (kg) |  | Longitud (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda vernier.

- Conecte la fotocelda a la interface

- Coloque la masa (aproximadamente 200g) en la cuerda de una cierta longitud

- Colóquela a 10º respecto a la vertical

- Suelte la masa y permita que oscile unas tres veces, luego dar clic en iniciar toma de datos

- Después de que se han registrado cinco períodos, detenga la toma de datos.

- Haga clic en Estadística, tome nota del periodo medio y anótelo en la tabla de datos

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda Smartimer.

- Conecte la fotocelda en el orificio 1 del Smart Timer, y que la masa del péndulo pase por el “ojo“  del sensor

- Una vez conectado, active el “Smart Timer”

- Seleccione con el botón “1 select measurement” Time

- Luego con el botón “2 select mode” seleccione la opción pendulum (péndulo), de esta forma al activar el botón “3 star/stop” el Smart Timer medirá el periodo de oscilación del péndulo

Repita para 8°, 6°, 4° y 2°

Tabla #

Datos obtenidos del periodo en función del ángulo.

Periodo en función de la masa

Primero anote los siguientes datos o valores a mantener constantes para esta parte:

| Ángulo (°) |  | Longitud (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda vernier.

- Conecte la fotocelda a la interface

- Coloque la masa a utilizar en la cuerda de una cierta longitud

- Colóquela en el ángulo escogido (entre 4° y 10°) con respecto a la vertical

- Suelte la masa y permita que oscile unas tres veces, luego dar clic en iniciar toma de datos

- Después de que se han registrado cinco períodos, detenga la toma de datos.

- Haga clic en Estadística, tome nota del periodo medio y anótelo en la tabla de datos

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda Smartimer.

- Conecte la fotocelda en el orificio 1 del Smart Timer, y que la masa del péndulo pase por el “ojo“  del sensor

- Una vez conectado, active el “Smart Timer”

- Seleccione con el botón “1 select measurement” Time

- Luego con el botón “2 select mode” seleccione la opción pendulum (péndulo), de esta forma al activar el botón “3 star/stop” el Smart Timer medirá el periodo de oscilación del péndulo

Repita para cuatro masas distintas de su escogencia.

Tabla #

Datos obtenidos del periodo en función de la masa.

Periodo en función de la longitud

Primero anote los siguientes datos o valores a mantener constantes para esta parte:

| Ángulo (°) |  | Masa (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda vernier.

- Conecte la fotocelda a la interface

- Coloque la masa (aproximadamente 200g) a utilizar en la cuerda de una longitud escogida

- Colóquela en el ángulo escogido (entre 4° y 10°) con respecto a la vertical

- Suelte la masa y permita que oscile unas tres veces, luego dar clic en iniciar toma de datos

- Después de que se han registrado cinco períodos, detenga la toma de datos.

- Haga clic en Estadística, tome nota del periodo medio y anótelo en la tabla de datos

Siga los siguientes pasos para completar la tabla de movimiento periódico si tiene fotocelda Smartimer.

- Conecte la fotocelda en el orificio 1 del Smart Timer, y que la masa del péndulo pase por el “ojo“  del sensor

- Una vez conectado, active el “Smart Timer”

- Seleccione con el botón “1 select measurement” Time

- Luego con el botón “2 select mode” seleccione la opción pendulum (péndulo), de esta forma al activar el botón “3 star/stop” el Smart Timer medirá el periodo de oscilación del péndulo

Repita para cuatro longitudes distintas de su escogencia.

Tabla #

Datos obtenidos del periodo en función de la longitud.

Cálculos y resultados:

Procesa a construir una gráfica en milimétrico y logarítmica en Excel, usando los resultados de la tabla del periodo en función de la longitud. Ubique en el eje “x” la longitud y en el eje “y” el periodo (periodo en función de la longitud).

¿Es la relación entre variables para el periodo en función de la longitud: lineal, potencial o exponencial? Antes de graficar: ¿Cuál es la unidad para los datos de longitud, “m” o “cm” si el valor a utilizar de la gravedad es de g = 9,8 m/s2 o de g = 980 cm/s2? Pista: Tome en consideración la ecuación que describe este movimiento periódico. T=2πLg

Gráfica#

Gráfica en milimétrico usando los resultados de la tabla del periodo en función de la longitud.

Obtenga la ecuación de mejor ajuste utilizando la herramienta de Excel y escriba el valor de:

| Pendiente |  |
| --- | --- |
| Intersección |  |
| Coeficiente de variación |  |

Gráfica#

Gráfica en logarítmico usando los resultados de la tabla del periodo en función de la longitud.

Tabla #

Tabla con los datos de los mínimos cuadrados del periodo en función de la longitud

Obtenga la pendiente de dicha recta y la intersección con el eje vertical. Anótelos: Resultado. Pendiente:. Intersección: logb=logYn−m∗logXn. Calcule el coeficiente de correlación: r=nlogX∗logY−logX∗logYnlogX2−logX2∗nlogY2−logY2. Obtenga la ecuación de mejor ajuste utilizando mínimos cuadrados.

Análisis de resultados:

¿Por qué se grafica únicamente el periodo en función de la longitud? ¿Cómo se comportan los datos del periodo en función de la masa y del periodo en función del ángulo, a diferencia de esta última? Pista: Compare los datos obtenidos, y cómo estos varían o no. Tome en consideración la ecuación que describe este movimiento periódico Recuerde “L” en metros y “g” en m/s2

Con base en los cálculos de la pendiente y la intersección bajo diferentes métodos y la información anterior, complete el siguiente cuadro: Teórico; Experimental ecuación de mejor ajuste (gráfico); Porcentaje de error; Experimental ecuación de mínimos cuadrados; Porcentaje de error. Pendiente. Intersección.

Conclusiones:

Referencias

Calvo, I. (2016). Laboratorio de Física Aplicada a Farmacia: Manual de prácticas. Escuela de Física. Universidad de Costa Rica.

Figueroa, R., García, R., Loría, L. (2003). Manual de laboratorio para ciencias médicas y ciencias de la salud. Manual de laboratorio. Universidad de Costa Rica, Costa Rica.